# ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

**บริษัท XYZ อินดัสตรี จำกัด**

เอกสารเลขที่: SOP-SAF-004 | ฉบับที่: 3 | วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มกราคม 2569 | ทบทวนทุก 1 ปี | ผู้จัดทำ: ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)

---

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตก่อนปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงภายในพื้นที่โรงงาน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานโดยไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงสร้างความชัดเจนในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานพื้นที่ และฝ่ายความปลอดภัย

## 2. ขอบเขตการใช้งาน

งานที่ **ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ทุกครั้งก่อนเริ่มงาน** ได้แก่

- งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน (Hot Work) เช่น งานเชื่อม งานตัด งานเจียร งานบัดกรี

- งานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) เช่น ถังเก็บสาร บ่อบำบัดน้ำเสีย ท่อขนาดใหญ่

- งานที่ความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป (Work at Height)

- งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือการตัดต่อวงจรไฟฟ้าหลัก (Electrical Work)

- งานขุดหรือเจาะพื้นที่ (Excavation Work) ลึกเกิน 30 เซนติเมตร

- งานตัดต่อท่อสารเคมี/ก๊าซ (Line Break Work) รวมถึงงานที่ต้องปลด Interlock หรือระบบนิรภัยของเครื่องจักรชั่วคราว (Line Breaking / Lockout Bypass)

- งานที่ใช้แหล่งกำเนิดรังสี เช่น การตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี (Radiography Testing)

พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในพื้นที่ทำงานของตนเอง (เช่น การควบคุมเครื่องจักรผลิตตามปกติ, การตรวจเช็คระดับสัญญาณ) **ไม่ต้อง** ขอใบอนุญาตทำงาน

## 3. บทบาทและความรับผิดชอบ

| บทบาท | หน้าที่หลัก |

|---|---|

| **ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester)** | ยื่นคำขอล่วงหน้า ระบุรายละเอียดงานให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด และคืนใบอนุญาตเมื่อปิดงาน |

| **หัวหน้างานพื้นที่ (Area Owner)** | ลงพื้นที่ร่วมประเมินความเสี่ยงกับผู้ขอ ยืนยันว่าพื้นที่พร้อมสำหรับงานนั้น และกำหนดมาตรการควบคุมเฉพาะพื้นที่ |

| **ฝ่ายความปลอดภัย (Safety Officer)** | ตรวจสอบเอกสารและมาตรการควบคุมตามข้อ 7 ก่อนอนุมัติ มีอำนาจระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตได้ทันทีหากพบความเสี่ยงเพิ่มเติมระหว่างงาน |

| **ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)** | จำเป็นสำหรับงาน Hot Work ทุกครั้ง เฝ้าระวังประกายไฟตลอดการทำงานและอย่างน้อย 30 นาทีหลังหยุดงาน พร้อมถังดับเพลิงประจำจุด |

| **ผู้ควบคุมงานผู้รับเหมา (Contractor Supervisor)** | รับผิดชอบให้ผู้รับเหมาในสังกัดปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด |

## 4. ประเภทของใบอนุญาตทำงาน

| ประเภทใบอนุญาต | ใช้สำหรับ | อายุใบอนุญาต | ผู้อนุมัติเพิ่มเติม |

|---|---|---|---|

| Hot Work Permit | งานเชื่อม ตัด เจียร บัดกรี ที่ก่อประกายไฟ | ไม่เกิน 8 ชั่วโมง หรือ 1 กะทำงาน | ต้องมี Fire Watch ประจำจุด |

| Confined Space Permit | งานในพื้นที่อับอากาศ | ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อครั้ง ต้องตรวจวัดอากาศซ้ำก่อนต่ออายุ | ต้องมีผู้เฝ้าดูภายนอก (Attendant) ตลอดเวลา |

| Work at Height Permit | งานที่ความสูงตั้งแต่ 2 เมตร | ไม่เกิน 1 กะทำงาน | ต้องตรวจสอบสายรัดนิรภัยก่อนใช้งานทุกครั้ง |

| Electrical Work Permit | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง/ตัดต่อวงจรหลัก | ไม่เกิน 1 กะทำงาน ต้อง Lock Out Tag Out (LOTO) ทุกครั้ง | ต้องมีวิศวกรไฟฟ้าประจำโรงงานร่วมลงนาม |

| Excavation Permit | งานขุด/เจาะพื้นที่ | ไม่เกิน 1 วันทำงาน | ต้องตรวจสอบแนวท่อ/สายไฟใต้ดินก่อนขุดทุกครั้ง |

| Line Break Permit | งานตัดต่อท่อสารเคมี/ก๊าซ หรือปลด Interlock ชั่วคราว | ไม่เกิน 1 กะทำงาน | ต้องมีวิศวกรกระบวนการผลิต (Process Engineer) ร่วมลงนาม |

| Radiography Permit | งานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี | ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อครั้ง | ต้องกั้นเขตรัศมีอันตรายและติดป้ายเตือนรังสีก่อนเริ่มงาน |

## 5. ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน

1. **ยื่นคำขอ** — ผู้ปฏิบัติงาน (หรือหัวหน้างานผู้รับผิดชอบ) กรอกแบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงาน (Form SAF-004-01) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน (หรือ 1 วันทำการล่วงหน้าสำหรับ Line Break และ Radiography Permit) ระบุประเภทงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ต้องการ

2. **ประเมินความเสี่ยงหน้างาน** — หัวหน้างานของพื้นที่ที่จะปฏิบัติงาน (Area Owner) ลงพื้นที่ร่วมประเมินความเสี่ยงกับผู้ขอ และกำหนดมาตรการควบคุม (เช่น ติดตั้งฉากกั้นประกายไฟ, เตรียมถังดับเพลิง, ตรวจสอบสภาพนั่งร้าน)

3. **ตรวจสอบและอนุมัติโดยฝ่ายความปลอดภัย (Safety Officer)** — ฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบเอกสารแนบและมาตรการควบคุมครบถ้วนตามข้อ 7 ก่อนลงนามอนุมัติ กรณี Confined Space ต้องมีผลตรวจวัดคุณภาพอากาศแนบด้วยทุกครั้ง กรณี Line Break/Electrical ต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามตามข้อ 4

4. **ประชุมชี้แจงก่อนเริ่มงาน (Toolbox Talk)** — ผู้ขอและทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าร่วมประชุมสั้น 5-10 นาทีกับหัวหน้างานพื้นที่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง เพื่อทบทวนความเสี่ยงและมาตรการควบคุมร่วมกัน

5. **รับใบอนุญาตและเริ่มปฏิบัติงาน** — ผู้ขอต้องพกใบอนุญาตทำงานติดตัว/ติดแสดงในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ทำงาน

6. **ปิดงานและคืนใบอนุญาต** — เมื่อเสร็จงาน ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบพื้นที่ให้ปลอดภัย (เช่น ดับประกายไฟ, เก็บอุปกรณ์, คืนระบบ Interlock) แล้วนำใบอนุญาตกลับมาคืนที่ฝ่ายความปลอดภัยพร้อมลงเวลาที่ปิดงานจริง

## 6. อายุใบอนุญาตและการต่ออายุ

ใบอนุญาตทำงานมีอายุตามที่ระบุในข้อ 4 เท่านั้น **หากงานไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด ต้องหยุดงานทันทีและขอใบอนุญาตใหม่สำหรับกะถัดไป** ห้ามต่ออายุใบอนุญาตเดิมโดยไม่ผ่านการประเมินซ้ำ โดยเฉพาะงาน Confined Space ที่ต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศใหม่ทุกครั้งก่อนต่ออายุ และงาน Hot Work ที่ Fire Watch ต้องยืนยันสภาพพื้นที่ปลอดภัยก่อนต่ออายุทุกครั้ง

## 7. เอกสารที่ต้องแนบประกอบการขอใบอนุญาต

- แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงาน (Form SAF-004-01) กรอกครบถ้วน

- ใบรับรองผ่านการอบรมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับประเภทงาน (อายุใบรับรองไม่เกิน 1 ปี) — ดูรายละเอียดหลักสูตรในข้อ 9

- ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ (เฉพาะงาน Confined Space) — ค่าออกซิเจนต้องอยู่ระหว่าง 19.5%-23.5% และค่าแก๊สไวไฟต้องต่ำกว่า 10% LEL

- แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงานและจุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน (เฉพาะ Hot Work และ Excavation)

- ใบรับรองการตรวจสอบอุปกรณ์นิรภัย เช่น สายรัดนิรภัย นั่งร้าน (เฉพาะ Work at Height)

- Isolation Certificate ยืนยันการตัดแยกระบบสมบูรณ์ (เฉพาะ Line Break และ Electrical Work)

## 8. กรณีศึกษา (Case Study) — บทเรียนจากเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

**กรณีที่ 1 — Hot Work โดยไม่มี Fire Watch**

ช่างเทคนิคแผนกซ่อมบำรุงเริ่มงานเชื่อมท่อในโซนคลังสินค้าโดยไม่ได้เรียก Fire Watch มาประจำจุดตามเงื่อนไขใบอนุญาต ประกายไฟกระเด็นไปโดนกล่องกระดาษที่วางใกล้จุดทำงานจนเริ่มมีควัน แต่พนักงานใกล้เคียงสังเกตเห็นและดับได้ทันก่อนลุกลาม บทเรียน: ต้องมี Fire Watch ประจำจุดทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น แม้จะเป็นงานที่ "ดูเหมือนเล็กน้อย"

**กรณีที่ 2 — เข้า Confined Space โดยไม่ตรวจวัดอากาศซ้ำ**

ทีมงานเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บสารต่อเนื่องจากกะก่อนหน้าโดยใช้ผลตรวจวัดอากาศเดิมที่ผ่านมาแล้ว 5 ชั่วโมง เมื่อฝ่ายความปลอดภัยตรวจพบระหว่างเดินตรวจ (Safety Walk) จึงสั่งหยุดงานทันทีและตรวจวัดซ้ำ พบว่าค่าออกซิเจนลดลงใกล้เกณฑ์อันตราย บทเรียน: ต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศใหม่ทุกครั้งที่ต่ออายุใบอนุญาต ไม่ใช้ผลตรวจเดิมข้ามกะ

**กรณีที่ 3 — ทำงานที่ความสูงโดยใบอนุญาตหมดอายุ**

ผู้รับเหมาภายนอกทำงานซ่อมหลังคาต่อเนื่องหลังใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว 45 นาที เนื่องจากงานใกล้เสร็จจึง "ทำต่อให้จบ" หัวหน้างานตรวจพบระหว่างเดินสำรวจตอนเย็นจึงสั่งหยุดงานทันที บทเรียน: ใบอนุญาตหมดอายุต้องหยุดงานทันทีไม่มีข้อยกเว้น แม้งานจะใกล้เสร็จเพียงใดก็ตาม

## 9. หลักสูตรอบรมที่ต้องผ่านก่อนขอใบอนุญาตแต่ละประเภท

| ประเภทใบอนุญาต | หลักสูตรอบรมที่ต้องผ่าน | อายุใบรับรอง |

|---|---|---|

| Hot Work Permit | การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น + การทำงานเชื่อมตัดอย่างปลอดภัย | 1 ปี |

| Confined Space Permit | ความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ (ผู้ควบคุมงาน/ผู้เฝ้าระวัง/ผู้ปฏิบัติงาน) | 1 ปี |

| Work at Height Permit | การทำงานบนที่สูงและการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก | 1 ปี |

| Electrical Work Permit | ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง + LOTO | 2 ปี |

| Line Break Permit | ความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety) | 2 ปี |

## 10. บทลงโทษกรณีทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต

การปฏิบัติงานที่เข้าข่ายข้อ 2 โดยไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ได้รับอนุมัติ ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยขั้นร้ายแรง มีบทลงโทษดังนี้

| ลำดับการฝ่าฝืน | บทลงโทษ |

|---|---|

| ครั้งที่ 1 | ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหยุดงานทันที |

| ครั้งที่ 2 (ภายใน 1 ปี) | พักงานโดยไม่รับค่าจ้าง 3 วัน |

| ครั้งที่ 3 (ภายใน 1 ปี) | พิจารณาเลิกจ้างตามระเบียบวินัยร้ายแรง |

หัวหน้างานที่ปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต ถือว่ามีความผิดร่วมด้วย ผู้รับเหมาที่ฝ่าฝืนซ้ำอาจถูกพิจารณายกเลิกสัญญาว่าจ้างทันที

## 11. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

**Q: Hot Work Permit มีอายุกี่ชั่วโมง?**

A: ไม่เกิน 8 ชั่วโมง หรือ 1 กะทำงาน แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน

**Q: ถ้าใบอนุญาตหมดอายุแต่งานยังไม่เสร็จ ต้องทำอย่างไร?**

A: ต้องหยุดงานทันที ตรวจสอบพื้นที่ให้ปลอดภัย และยื่นขอใบอนุญาตใหม่สำหรับกะถัดไป ห้ามทำงานต่อโดยใช้ใบอนุญาตเดิม

**Q: งาน Confined Space ต้องตรวจวัดอากาศบ่อยแค่ไหน?**

A: ต้องตรวจวัดก่อนเริ่มงานทุกครั้ง และตรวจซ้ำทุก 4 ชั่วโมงหรือก่อนต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง

**Q: ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติใบอนุญาตทำงาน?**

A: ฝ่ายความปลอดภัย (Safety Officer) เป็นผู้ลงนามอนุมัติ โดยผ่านการประเมินความเสี่ยงร่วมกับหัวหน้างานพื้นที่ (Area Owner) ก่อน สำหรับ Line Break และ Electrical Work ต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามด้วย

**Q: ผู้รับเหมาภายนอกต้องขอใบอนุญาตทำงานหรือไม่?**

A: ต้องขอเช่นเดียวกับพนักงานประจำ และต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นของโรงงานก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

**Q: Fire Watch จำเป็นสำหรับงานเชื่อมทุกครั้งหรือไม่?**

A: จำเป็นทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น และต้องเฝ้าระวังต่ออีกอย่างน้อย 30 นาทีหลังหยุดงานเชื่อม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุติดไฟหลงเหลือ

**Q: ใบรับรองการอบรม Confined Space มีอายุกี่ปี?**

A: 1 ปี ต้องอบรมทบทวนใหม่ทุกปีก่อนใบรับรองหมดอายุ

**Q: ถ้าพบความเสี่ยงเพิ่มเติมระหว่างทำงาน ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้วยังใช้ได้หรือไม่?**

A: ฝ่ายความปลอดภัยมีอำนาจสั่งระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตได้ทันทีหากพบความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ไม่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่แรก แม้ใบอนุญาตจะยังไม่หมดอายุก็ตาม